制冷式循环水冷却塔

使

用

说

明

书

HE ZE SHI XIN SHI JI DIAN ZI JI SHU YAN JIU SUO

菏泽市新世纪电子技术研究所

总部联系电话：0530-5313777

厂址：菏泽市永昌路269号

制冷式循环水冷却塔

使用说明

概述

使用前必须认真阅读使用说明书： 我所生产研制的制冷式循环水冷却塔采用微电脑电子控温系统，具有智能化自动保护功能。外壳采用冷扎钢板静电喷塑。内胆采用优质不锈钢及紫铜材料。具有控制水温精度高、耐腐蚀、性能稳定可靠、操作简便、故障率低、节约用水、冷却系统内永不结垢、使用方便之优点。

一．主要技术参数：

- 使用电源：  交流220V， 50HZ

- 总功率：  1.2KW

- 制冷温度误差：±1℃

- 冷却器容器容量： 17000ML

- 体积：   （48×48×80）CM

二．使用方法及设定：

- 使用前必须将防冻液加入冷却塔水箱内，液面高度应达到液位线最高处为宜，然后连通被冷却设备进水与回水口。（注：必须按该产品标明的进出水口，连接导水管，低进高出。）定期检查水位，水少时应及时加水，保持最高水位线高度。机体必须安装接地线。

- 接通电源，打开电源总开关，在打开工作 开 关 ，工作指示灯亮，此时水泵将会进行循环。将温控表温度设置所需温度。再打开制冷开关延时三分钟，压缩机将自动启动。

三．注意事项：

1．注水时请勿快速加水，以免水位过高，溢流到内部电器上面，造成漏电。应及时观察水位线标志刻度，机体应保持清洁，延长使用寿命。

2．本产品三个月内发现质量问题可以调换和维修。使用不当者，由用户自己负责。

3．严禁无液体循环使用，否则会将潜水泵烧坏。

4．当液体加满时，溢流管会自动溢流，停止注入即可。